FPGA Overlay Driver

不依賴 PYNQ 的 Bitstream 載入工具

設計討論文件  ·  2025

# 1. 背景與動機

PYNQ 是 Xilinx 為 Zynq 系列設計的 Python 框架，提供了方便的 overlay 機制讓使用者從 Python 載入 bitstream 並操作 PL 上的 IP Core。然而 PYNQ 的框架層次偏厚，相依性重，在以下情境下會造成不便：

- 需要在沒有 PYNQ 環境的 Linux 系統上部署

- 希望避免 Python overhead，以 C 或其他語言直接操控硬體

- 需要更精細地控制 bitstream 載入流程

- 在 BCI 等即時性要求較高的應用場景中，Python 框架的延遲不可接受

本工具的目標是：以 C Userspace Library 的形式，重新實作 PYNQ overlay 的核心功能，讓 .bit 與 .hwh 檔案可以直接透過 Linux OS 介面載入，完全不依賴 PYNQ。

# 2. 專案目標

核心功能如下：

- 將 Vivado 產出的 .bit 檔轉換為 Linux FPGA Manager 可接受的 .bin 格式

- 解析 .hwh 檔取得各 IP Core 的記憶體映射位址

- 透過 Linux sysfs 介面（/sys/class/fpga_manager）載入 bitstream

- 以 /dev/mem + mmap 直接讀寫 PL 暫存器

- 提供乾淨的 CLI 介面供使用者操作

非目標（此階段不實作）：

- Kernel Module（Layer 3）

- Device Tree Overlay 自動化

- DMA 或中斷處理

# 3. 開發環境

## 3.1 硬體

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 開發驗證板 | PYNQ-Z2 |
| 晶片 | Zynq-7000 XC7Z020 |
| ARM Core | Cortex-A9 (32-bit) |
| 目標部署板 | Kria KV260 |
| KV260 晶片 | Zynq Ultrascale+ XCK26 |
| KV260 ARM Core | Cortex-A53 (64-bit) |

## 3.2 軟體環境

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 開發方式 | Windows 上 VS Code 撰寫，SSH 進 PYNQ-Z2 編譯執行 |
| 編譯器 | 板子上的 gcc（ARM native），不需 cross-compile |
| OS | PYNQ-Z2 上的 Ubuntu Linux |
| Vivado 工具 | 產生 .bit 與 .hwh，在 Windows 主機上運行 |
| JTAG | 不使用（JTAG 用於 Vivado 燒錄，本工具不涉及） |

## 3.3 開發流程

日常開發的工作流程如下：

# 1. 在 Windows 上寫好 .c 檔

# 2. SCP 傳到板子

scp overlay.c xilinx@192.168.2.99:~/

# 3. SSH 進板子編譯

ssh xilinx@192.168.2.99

gcc overlay.c -o overlay

# 4. 執行測試

./overlay load design.bit design.hwh

# 4. 技術背景

## 4.1 PYNQ 的現有做法

PYNQ overlay 載入流程（本工具要繞過的部分）：

- 解析 .hwh（XML）→ 取得 IP address map

- .bit → .bin（bitstream byte-swap）

- 寫入 /lib/firmware/

- 呼叫 Linux FPGA Manager sysfs 介面

- 產生 Python driver 物件供使用者操作

本工具以 C 實作以上所有步驟，移除 Python 相依性。

## 4.2 Linux FPGA Manager

Linux kernel 內建 fpga_manager framework，提供 sysfs 介面：

/sys/class/fpga_manager/fpga0/flags     # 0=full, 1=partial

/sys/class/fpga_manager/fpga0/firmware  # 寫入 .bin 檔名觸發載入

/sys/class/fpga_manager/fpga0/state     # 確認載入狀態

bitstream 檔案須先放至 /lib/firmware/ 目錄，FPGA Manager 才能讀取。

## 4.3 .hwh 檔案格式

.hwh 是 Vivado 輸出的 XML 檔，記錄 IP Core 的完整資訊：

<MODULE FULLNAME="design_1/axi_gpio_0"

VLNV="xilinx.com:ip:axi_gpio:2.0">

<REGISTERS>

<PROPERTY NAME="BASEADDR" VALUE="0x41200000"/>

<PROPERTY NAME="HIGHADDR" VALUE="0x4120FFFF"/>

</REGISTERS>

</MODULE>

# 5. 實作架構

## 5.1 模組拆分

| 模組 | 檔案 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Bitstream 轉換 | bit2bin.c | 剝除 .bit header，byte-swap 產生 .bin |
| HWH 解析 | hwh_parser.c | 解析 XML，取得各 IP 的 base/high address |
| FPGA 載入 | fpga_load.c | 操作 sysfs，觸發 FPGA Manager 載入 |
| MMIO 存取 | mmio.c | open /dev/mem + mmap，讀寫 PL 暫存器 |
| CLI 入口 | main.c | 整合以上模組，提供命令列介面 |

## 5.2 CLI 介面設計

./overlay load   design.bit design.hwh   # 載入 bitstream

./overlay list                           # 列出所有 IP Core 與位址

./overlay write  axi_gpio_0 0x00 0xFF   # 寫暫存器

./overlay read   axi_gpio_0 0x00        # 讀暫存器

## 5.3 預期輸出範例

$ ./overlay load design.bit design.hwh

[✓] Converted design.bit → design.bin

[✓] Parsed 3 IP cores from design.hwh

[✓] Bitstream loaded, FPGA state: operating

$ ./overlay list

IP Cores:

axi_gpio_0    @ 0x41200000

axi_timer_0   @ 0x42800000

my_dsp_core   @ 0x43C00000

# 6. 開發層次選擇

本專案採用 Layer 2（C Userspace Library）實作，以下為三個層次的比較：

|  | Layer 1 Shell Script | Layer 2 C Userspace（本專案） | Layer 3 Kernel Module |
| --- | --- | --- | --- |
| 難度 | 低 | 中 | 高 |
| Debug | 容易 | 容易（gdb/printf） | 困難（crash 死整台機器） |
| 即時性 | 差 | 普通 | 好 |
| 中斷處理 | 不支援 | 有限支援 | 完整支援 |
| DMA | 不支援 | 困難 | 原生支援 |
| 適合情境 | 快速驗證 | 研究工具、lab 內部使用 | 產品化、系統級貢獻 |

選擇 Layer 2 的理由：此工具定位為 lab 內部使用的工程工具，不需要 kernel 級的即時性或 DMA 支援，開發速度優先。

# 7. 移植計畫：PYNQ-Z2 → KV260

## 7.1 主要差異

| 項目 | PYNQ-Z2 | KV260 |
| --- | --- | --- |
| ARM 架構 | 32-bit Cortex-A9 | 64-bit Cortex-A53 |
| AXI Address 寬度 | uint32_t | uint64_t |
| FPGA Manager sysfs | 路徑相同 | 路徑相同 |
| .hwh 格式 | 相同 | 相同 |
| Bitstream | XC7Z020 專用 | XCK26 專用，需重新合成 |
| TrustZone | 無 | 有，部分記憶體區域受限 |

## 7.2 移植改動

從一開始就準備好移植，改動量可以很小：

// config.h

#ifdef ZYNQ7000

typedef uint32_t fpga_addr_t;

#else  // Ultrascale+

typedef uint64_t fpga_addr_t;

#endif

主要改動集中在一個 config.h，其餘邏輯不需修改。

# 8. 建議實作順序

- Step 1：手動用 shell 命令確認 FPGA Manager 環境正常

- Step 2：實作 bit2bin.c，確認 bitstream 轉換正確

- Step 3：實作 fpga_load.c，讓 C 程式能成功載入 bitstream

- Step 4：實作 hwh_parser.c，能列出 IP Core 位址

- Step 5：實作 mmio.c，能讀寫 PL 暫存器

- Step 6：整合成 CLI，加上錯誤處理

- Step 7：在 PYNQ-Z2 完整驗證後，移植至 KV260

每個步驟獨立可驗證，降低一次踩多個坑的風險。

文件版本 v1.0  ·  基於設計討論整理